T.C

ERZİNCAN BELEDİYESİ

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

MADENİ YAĞ ALIMINA AİT TEKNİK ŞARTNAME

A. MADENİ YAĞ TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

1- İsteklilerin teklif edecekleri madeni yağ viskozite sınıflaması SAE J300 sınırları içinde üretilmiş olacaktır.

2- Yüklenici firma satın alınacak olan madeni yağın piyasaya sunulan reklam edilmiş adını, SAE veya ISO viskozite sınıf numarasını, konuyla ilgili Uluslararası Kuruluşların ( API, CCMC, DIN, ASTM, ACEA, NLGI, vb...) Kalite sınıfı test ya da performans değerlerini gösteren belgeleri  mal

teslimi ile birlikte idareye verecektir.

3- Madeni yağlar üretici firmaların 01.06.2020 tarihinden sonra ürettiği ürünler olacaktır.

4- Madeni yağlar üretici firmanın orijinal ambalajında olacaktır.

5- Yüklenici firmanın teslim edeceği ürünlerin ambalajı üzerinde üretici firmanın kısa amblemi veya tam ismi, ürünün ambalajındaki net ağırlığı, ürünün tür ve niteliği, üretim tarihi yazılı olacaktır.

6- Yüklenici, üretici firmaya ait TS veya EN standartlarına veya alınacak ürünün Uluslararası kabul gören standartlara uygunluğu belirtir belgeleri mal teslimiyle birlikte idareye verecektir.

7- 10W-40 Dizel Motor yağı için performans değeri "API: CH-4 / CI-4 / CJ-4 ve ACEA:

E6/E7/E9" olmalıdır.

8- 10W-30 Dizel Motor yağı için performans değeri " API: CJ-4 ve ACEA: E7 / E9" olmalıdır.

9- 15W-40 Dizel Motor yağı için performans değeri " API: CI-4 / CJ-4 ve ACEA:  E4 / E7 / E9" olmalıdır.

10- 5W-30 Dizel Motor yağı için performans değeri "   API: SN veya ILSAC: GF-5 ve ACEA:

C2 / C3 " olmalıdır.